数据及来源整理

通过中间层管理标签打印机，实现对纸箱箱码（条形码）和整拖码（二维码）信息的集中打印控制管理系统。主要数据来源:

- 车间订单信息到中间层服务

车间订单信息来源

| 序号 | 字段信息 | 来源 | 示例/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间订单号 | IFS系统 | 6861 |
| 2 | 产品编码 | IFS系统 | EL011224RU1-7 |

- 中间层是传递订单信息，订单信息含箱码和托码信息到工控机，传输到对应的标签打印机

  - 纸箱码(目前两大类)

a.1 FD纸箱信息如截图：

a.2 AWP纸箱信息如下图

纸箱码主要信息及来源

| 序号 | 字段信息 | 来源 | 示例/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色号/尺寸 | 操作员输入 | SHADE/CALIBER：54503 |
| 2 | 产品描述 | IFS系统，由产品编码带出 | TAULETO BIANCO |
| 3 | 一盒数量 | IFS系统，由产品编码带出 | Box Quantity：8 |
| 4 | 尺寸 | IFS可以获取英制：1224,通过英尺转换：30.48 60.96 | Nominal Size：12''X24'' / 30.48cm X 60.96cm |
| 5 | 厚度 | 系统没有但是可以通过编码确定唯一，数据需要维护 | Thickness：5/16'' / 8.2mm |
| 6 | 一盒砖的面积 | 其中： - 15.49：从IFS获取 - 1.43：由15.49转换成公制 | Coverage Area Per Carton：15.49 sqft / 1.43 sqm |
| 7 | 一盒重量 | 其中： - 60：磅，IFS可以获取 -27.22: Kg, 由60转换成kg | Weight Per Carton：60 lbs / 27.22 kg |
| 8 | 条形码 | 内容：UPC码即零售码，销售有数据，需要维护这部分数据 | UPC码生成的条码 |
| 9 | SKU编码 | FD的SKU编码IFS系统有记录 我们自己的产品和车间订单的产品编码一致 | FD: SKU# 100572429 AWP: SKU# CZ011224RP1-8 |
| 10 | 产地 | 固定 | 固定数据 – 美国制造 |
| 11 | 生产日期 | IFS系统 | Production Date：03/08/25 04:43 PM |
| 12 | 品牌及网站 | 只有FD客户需打印 | Distributed by Floor & Décor；flooranddecor.com |
| 13 | 箱码二维码信息 | 规则： 编码¦尺寸/等级/月年*色号¦1¦CT¦线号+日期+流水号¦车间订单号 说明： 1¦CT：固定信息，1代表1盒，CT盒 流水号：自动生成 线号：中控机获取 | SB012448RU1-2¦24*48/ 1/1124*54504¦1¦CT¦ 0007012599999¦5874 |
| 14 | 表面效果 | 我们自己的产品标注表面效果：MATTE哑光 | MATTE |

  - 整拖码

整拖码主要信息及来源

| 序号 | 字段信息 | 来源 | 示例/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品编码 | IFS系统 | CB011224RU1-7 |
| 2 | 色号 | 同上表 | 55504 |
| 3 | 标签打印日期及时间 | 系统时间 | 3/14/2025 9:13:32 |
| 4 | 产品描述 | IFS系统 | CESARI BIA |
| 5 | 产品颜色 | IFS系统 | White |
| 6 | 产品尺寸 | IFS系统 | 12X24 |
| 7 | 托盘总面积 | 托盘总面积可以IFS获取，IFS存储了单盒面积和一托总盒数，可以通过单盒面积乘以一托总盒数 | Pallet QTY (SF)：430.40 |
| 8 | 托盘箱数 | IFS系统 | Pallet QTY (CT)：32 |
| 9 | 托盘总重量 | IFS系统 | Weight：1872 lbs |
| 10 | 托盘二维码内容 | 规则： 产品编码¦尺寸/等级/月年*色号¦每托的量¦计量单位¦流水码¦车间订单号 其中： 计量单位是固定的 流水码自动生成 车间订单号同上表 | SB012448RU1-2¦24*48/ 1/1124*54504¦35¦CT¦ 02411373061¦5874 |

  - 砖条码主要信息及来源:

UPC 码：与产品编码有唯一对应关系，但信息目前是存放在共享文件的目录下面。例如：888369450809， 目录下面是pdf文件：\\192.168.8.18\Department sharing\!FINAL NPPs

UPC码对应的条码：根据UPC码生成， 参照上图条码

时间线号：打印时间 08/07/2025 09:13 线号： L5（五号线）

- 二级品纸箱信息

目前二级品是通过system的机器自动识别，由BS08纸箱机自动更换二级品包装，同时给信号（4和8）到当前的箱码打印机，由打印机自动选择二级品的模板信息，并打印下面二级品纸箱的信息。

目前美国厂区这边在从检测机过来码垛机，自动区分一级品和二级品，并按顺序同时传送给BS08纸箱机。因此存在一级品和二级品交替穿插的情况。后续可以从伊拉克机修工那拿到BS08纸箱机与箱码打印机的连接示意图再提供。

尺寸机需要和System的机器对接（通过BECKHOFF PLC）

尺寸机同理，当开启时需要传输尺寸信息到打印机，仅适用于一等品。尺寸信息即上面所述的色号信息的后两位，如55505（555是色号，05是尺寸）

3.1  二级品纸箱信息如截图：

二级品纸箱主要信息及来源

| 序号 | 字段信息 | 来源 | 示例/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级品编码 | IFS系统，由产品编码带出 | FP0112241P1-8*2 |
| 2 | 一盒数量 | IFS系统，由产品编码带出 | Box Quantity：8 |
| 3 | 表面效果 | 我们自己的产品标注表面效果：MATTE哑光 | MATTE |
| 4 | 尺寸 | IFS可以获取英制：1224,通过英尺转换：30.48 60.96 | Nominal Size：12''X24'' / 30.48cm X 60.96cm |
| 5 | 厚度 | 系统没有但是可以通过编码确定唯一，数据需要维护 | Thickness：5/16'' / 8.2mm |
| 6 | 一盒砖的面积 | 其中： - 15.49：从IFS获取 - 1.43：由15.49转换成公制 | Coverage Area Per Carton：15.49 sqft / 1.43 sqm |
| 7 | 一盒重量 | 其中： - 60：磅，IFS可以获取 -27.22: Kg, 由60转换成kg | Weight Per Carton：60 lbs / 27.22 kg |
| 8 | 条形码 | 内容：02 | 条形码内容固定为02 |
| 9 | 二级品和固定色号999 | 固定内容 | SECOND CHOICE 999 |
| 10 | 产地 | 固定 | 固定数据 – 美国制造 |
| 11 | 生产日期 | IFS系统 | Production Date：03/08/25 04:43 PM |
| 13 | 箱码二维码信息 | 规则： 二级品编码¦尺寸/等级/月年*色号¦1¦CT¦线号+日期+流水号¦车间订单号 说明： 1¦CT：固定信息，1代表1盒，CT盒 流水号：自动生成 线号：中控机获取 | SB012448RU1-2*2¦24*48/ 2/1124*999¦1¦CT¦ 0007012599999¦5874 |